| 东北林业大学Ares战队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机械加工工艺过程卡片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品型号 |  |  |  |  |  |  |  | 零件图号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  | 零件名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轴承一体支座 |  |  |  |  |  |  |  |  | 共 |  | 1 |  | 页 |  |  |  | 第 | 1 |  | 页 |  |
| 材 料 牌 号 |  |  |  |  |  |  | 6061 |  |  |  |  |  |  |  |  | 毛 坯 种 类 |  |  |  | 方形棒材 |  |  |  |  |  | 毛坯外形尺寸 |  |  |  |  |  | 55x45x50 |  |  |  |  |  |  | 每毛坯件数 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 每 台 件 数 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工序号 |  |  |  | 工序名称 |  |  |  | 工 序 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 车间 |  |  | 工段 |  |  |  | 设 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工 艺 装 备 |  |  |  |  |  |  |  | 工时/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 准终 |  |  |  |  |  |  |  | 单件 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 铣削 |  |  |  | 粗铣并精铣底面、侧面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金工 |  |  |  |  |  |  | XA5032、游标卡尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 铣削 |  |  |  | 粗铣并精铣侧面、凹槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金工 |  |  |  |  |  |  | XA5032、游标卡尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  | 钻削 |  |  |  | 钻-扩-铰Ф19、Ф21孔，钻、攻螺纹4xM3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金工 |  |  |  |  |  |  | Z535、内径百分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  | 钻削 |  |  |  | 钻-铰4×Ф4、Ф26.2孔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金工 |  |  |  |  |  |  | Z535、内径百分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  | 钻削 |  |  |  | 钻、攻螺纹4xM3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金工 |  |  |  |  |  |  | Z535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  | 去毛刺 |  |  |  | 去毛刺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 钳工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60J |  |  |  | 终检 |  |  |  | 终检 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质检室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计（日期） |  |  |  |  |  |  | 校对（日期） |  |  |  |  |  | 审 核（日期） |  |  |  |  |  | 标准化（日期） |  |  |  |  |  |  |  | 会 签（日期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 |  |  |  | 处数 |  | 更改文件号 |  |  |  | 签字 |  |  |  | 日期 |  |  | 标记 |  | 处数 |  | 更改文件号 |  |  |  |  | 签 字 |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 东北林业大学Ares战队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机械加工工序卡片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 零件图号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 零件名称 |  |  |  | 轴承一体支座 |  |  |  |  |  |  |  | 共 |  | 5 |  |  |  |  |  | 页 |  | 第 |  |  | 1 |  |  |  | 页 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 车间 |  |  |  |  |  |  |  | 工序号 |  |  |  |  |  |  |  | 工序名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 材 料 牌 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金工 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 铣削 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 毛 坯 种 类 |  |  |  |  |  |  |  | 毛坯外形尺寸 |  |  |  |  |  |  |  | 每毛坯可制件数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 每 台 件 数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 块料 |  |  |  |  |  |  |  | 55x45x50 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备名称 |  |  |  |  |  |  |  | 设备型号 |  |  |  |  |  |  |  | 设备编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 同时加工件数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 铣床 |  |  |  |  |  |  |  | XA5032 |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夹具编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夹具名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 切削液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工位器具编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工位器具名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工序工时 (分) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 准终 |  |  |  |  |  |  |  | 单件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工步号 |  | 工 步 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工 艺 装 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主轴转速 |  |  |  | 切削速度 |  |  |  |  |  | 进给量 |  |  |  |  | 被吃刀量 |  |  |  |  | 进给次数 |  |  |  | 工时/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | r/min |  |  |  | m/min |  |  |  |  |  | mm/r |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  | 机动 |  |  |  |  |  |  |  |  | 辅助 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 粗铣底面47.2、侧面52.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 硬质合金端铣刀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 94.25 |  |  |  |  |  | 0.16 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 精铣底面47、侧面52.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 硬质合金端铣刀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 188.5 |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设 计（日 期） |  |  |  |  |  |  | 校 对（日期） |  |  |  |  |  |  | 审 核（日期） |  |  |  |  |  |  |  | 标准化（日期） |  |  |  |  |  |  |  |  | 会 签（日期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 |  | 更改文件号 |  | 签 字 |  |  |  | 日 期 |  |  |  | 标记 |  | 处数 |  |  | 更改文件号 |  |  |  |  | 签 字 | 日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 东北林业大学Ares战队 |  |  |  |  |  |  | 机械加工工序卡片 |  |  |  |  |  |  | 产品型号 |  |  |  |  |  |  |  | 零件图号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  | 零件名称 |  |  |  | 轴承一体支座 |  |  |  | 共 |  |  | 5 |  |  |  | 页 | 第 |  | 2 |  | 页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 车间 |  |  |  | 工序号 |  |  |  |  |  | 工序名称 |  |  |  |  |  |  | 材 料 牌 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金工 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 铣削 |  |  |  |  |  |  | 6061 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 毛 坯 种 类 |  |  |  | 毛坯外形尺寸 |  |  |  |  |  | 每毛坯可制件数 |  |  |  |  |  |  | 每 台 件 数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 块料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备名称 |  |  |  | 设备型号 |  |  |  |  |  | 设备编号 |  |  |  |  |  |  | 同时加工件数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 铣床 |  |  |  | XA5032 |  |  |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夹具编号 |  |  |  |  |  |  | 夹具名称 |  |  |  |  |  |  |  | 切削液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工位器具编号 |  |  |  |  |  |  | 工位器具名称 |  |  |  |  |  |  |  | 工序工时 (分) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 准终 |  |  |  |  |  |  | 单件 |  |  |  |
| 工步号 |  |  | 工 步 内 容 |  |  |  |  |  |  |  | 工 艺 装 备 |  |  |  |  |  |  | 主轴转速 |  | 切削速度 |  |  |  |  | 进给量 |  |  | 被吃刀量 |  |  | 进给次数 |  |  |  | 工时/min |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | r/min |  | m/min |  |  |  |  | mm/r |  |  | mm |  |  |  |  |  |  | 机动 |  |  |  |  |  | 辅助 |  |
| 1 |  |  | 粗铣侧面42.2 |  |  |  |  |  |  |  | 硬质合金端铣刀 |  |  |  |  |  |  | 300 |  | 117.8 |  |  |  |  | 0.2 |  |  | 1.5 |  |  | 1 |  |  |  | 0.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 精铣侧面42 |  |  |  |  |  |  |  | 硬质合金端铣刀 |  |  |  |  |  |  | 600 |  | 235.62 |  |  |  |  | 0.08 |  |  | 0.5 |  |  | 1 |  |  |  | 0.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 粗铣凹槽 |  |  |  |  |  |  |  | 硬质合金端铣刀 |  |  |  |  |  |  | 300 |  | 117.8 |  |  |  |  | 0.2 |  |  | 1.5 |  |  | 1 |  |  |  | 0.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 精铣侧面、凹槽 |  |  |  |  |  |  |  | 硬质合金端铣刀 |  |  |  |  |  |  | 600 |  | 235.62 |  |  |  |  | 0.08 |  |  | 0.5 |  |  | 1 |  |  |  | 0.68 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设 计（日 期） |  |  |  | 校 对（日期） |  |  |  | 审 核（日期） |  |  |  |  |  | 标准化（日期） |  |  |  |  |  |  | 会 签（日期） |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 |  |  | 更改文件号 | 签 字 | 日 期 |  | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 东北林业大学Ares战队 |  |  |  |  |  |  | 机械加工工序卡片 |  |  |  |  |  |  | 产品型号 |  |  |  |  |  |  |  | 零件图号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  | 零件名称 |  |  |  | 轴承一体支座 |  |  |  | 共 |  |  | 5 |  |  |  | 页 | 第 |  | 3 |  | 页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 车间 |  |  |  | 工序号 |  |  |  |  |  | 工序名称 |  |  |  |  |  |  | 材 料 牌 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金工 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 钻削 |  |  |  |  |  |  | 6061 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 毛 坯 种 类 |  |  |  | 毛坯外形尺寸 |  |  |  |  |  | 每毛坯可制件数 |  |  |  |  |  |  | 每 台 件 数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 块料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备名称 |  |  |  | 设备型号 |  |  |  |  |  | 设备编号 |  |  |  |  |  |  | 同时加工件数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 钻床 |  |  |  | Z535 |  |  |  |  |  | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夹具编号 |  |  |  |  |  |  | 夹具名称 |  |  |  |  |  |  |  | 切削液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工位器具编号 |  |  |  |  |  |  | 工位器具名称 |  |  |  |  |  |  |  | 工序工时 (分) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 准终 |  |  |  |  |  |  | 单件 |  |  |  |
| 工步号 |  | 工 步 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工 艺 装 备 |  |  |  |  |  |  | 主轴转速 |  | 切削速度 |  |  |  |  | 进给量 |  |  | 被吃刀量 |  |  | 进给次数 |  |  |  | 工时/min |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | r/min |  | m/min |  |  |  |  | mm/r |  |  | mm |  |  |  |  |  |  | 机动 |  |  |  |  |  | 辅助 |  |
| 1 |  | 钻孔4xФ3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ф2麻花钻 |  |  |  |  |  |  | 275 |  | 12.95 |  |  |  |  | 0.32 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 钻孔Ф19 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ф19麻花钻 |  |  |  |  |  |  | 275 |  | 12.95 |  |  |  |  | 0.32 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 钻孔Ф20 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ф20麻花钻 |  |  |  |  |  |  | 68 |  | 6.456 |  |  |  |  | 0.68 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 扩孔Ф20.75 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ф20.75扩孔钻 |  |  |  |  |  |  | 68 |  | 7 |  |  |  |  | 0.96 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 铰孔Ф21H7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ф21铰刀 |  |  |  |  |  |  | 68 |  | 6.83 |  |  |  |  | 0.55 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 攻螺纹4xM3 |  |  |  |  |  |  |  |  | M3丝锥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设 计（日 期） |  |  |  | 校 对（日期） |  |  |  | 审 核（日期） |  |  |  |  |  | 标准化（日期） |  |  |  |  |  |  | 会 签（日期） |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 |  |  | 更改文件号 | 签 字 | 日 期 |  | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 东北林业大学Ares战队 |  |  |  |  |  |  | 机械加工工序卡片 |  |  |  |  |  |  | 产品型号 |  |  |  |  |  |  |  | 零件图号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  | 零件名称 |  |  |  | 轴承一体支座 |  |  |  | 共 |  |  | 5 |  |  |  | 页 | 第 |  | 4 |  | 页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 车间 |  |  |  | 工序号 |  |  |  |  |  | 工序名称 |  |  |  |  |  |  | 材 料 牌 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金工 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 钻削 |  |  |  |  |  |  | 6061 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 毛 坯 种 类 |  |  |  | 毛坯外形尺寸 |  |  |  |  |  | 每毛坯可制件数 |  |  |  |  |  |  | 每 台 件 数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 块料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备名称 |  |  |  | 设备型号 |  |  |  |  |  | 设备编号 |  |  |  |  |  |  | 同时加工件数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 钻床 |  |  |  | Z535 |  |  |  |  |  | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夹具编号 |  |  |  |  |  |  | 夹具名称 |  |  |  |  |  |  |  | 切削液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工位器具编号 |  |  |  |  |  |  | 工位器具名称 |  |  |  |  |  |  |  | 工序工时 (分) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 准终 |  |  |  |  |  |  | 单件 |  |  |  |
| 工步号 |  | 工 步 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工 艺 装 备 |  |  |  |  |  |  | 主轴转速 |  | 切削速度 |  |  |  |  | 进给量 |  |  | 被吃刀量 |  |  | 进给次数 |  |  |  | 工时/min |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | r/min |  | m/min |  |  |  |  | mm/r |  |  | mm |  |  |  |  |  |  | 机动 |  |  |  |  |  | 辅助 |  |
| 1 |  | 钻孔Ф4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ф4麻花钻 |  |  |  |  |  |  | 530 |  | 16.64 |  |  |  |  | 0.27 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 钻孔Ф26 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ф26麻花钻 |  |  |  |  |  |  | 275 |  | 9.5 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 扩孔Ф26.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ф26.2扩孔钻 |  |  |  |  |  |  | 140 |  | 6.59 |  |  |  |  | 0.54 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设 计（日 期） |  |  |  | 校 对（日期） |  |  |  | 审 核（日期） |  |  |  |  |  | 标准化（日期） |  |  |  |  |  |  | 会 签（日期） |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 |  |  | 更改文件号 | 签 字 | 日 期 |  | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 东北林业大学Ares战队 |  |  |  |  |  | 机械加工工序卡片 |  |  |  |  |  |  | 产品型号 |  |  |  |  |  |  |  | 零件图号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  | 零件名称 |  |  |  | 轴承一体支座 |  |  |  | 共 |  |  | 5 |  |  |  | 页 | 第 |  | 5 |  | 页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 车间 |  |  |  | 工序号 |  |  |  |  |  | 工序名称 |  |  |  |  |  |  | 材 料 牌 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金工 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 钻削 |  |  |  |  |  |  | 6061 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 毛 坯 种 类 |  |  |  | 毛坯外形尺寸 |  |  |  |  |  | 每毛坯可制件数 |  |  |  |  |  |  | 每 台 件 数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 块料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备名称 |  |  |  | 设备型号 |  |  |  |  |  | 设备编号 |  |  |  |  |  |  | 同时加工件数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 钻床 |  |  |  | Z535 |  |  |  |  |  | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夹具编号 |  |  |  |  |  |  | 夹具名称 |  |  |  |  |  |  |  | 切削液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工位器具编号 |  |  |  |  |  |  | 工位器具名称 |  |  |  |  |  |  |  | 工序工时 (分) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 准终 |  |  |  |  |  |  | 单件 |  |  |  |
| 工步号 |  | 工 步 内 容 |  |  |  |  |  |  |  | 工 艺 装 备 |  |  |  |  |  |  | 主轴转速 |  | 切削速度 |  |  |  |  | 进给量 |  |  | 被吃刀量 |  |  | 进给次数 |  |  |  | 工时/min |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | r/min |  | m/min |  |  |  |  | mm/r |  |  | mm |  |  |  |  |  |  | 机动 |  |  |  |  |  | 辅助 |  |
| 1 |  | 钻孔4xM3 |  |  |  |  |  |  |  | Ф2麻花钻 |  |  |  |  |  |  | 750 |  | 16.49 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 攻螺纹4xM3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设 计（日 期） |  |  |  | 校 对（日期） |  |  |  | 审 核（日期） |  |  |  |  |  | 标准化（日期） |  |  |  |  |  |  | 会 签（日期） |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 |  | 更改文件号 | 签 字 | 日 期 |  | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |