### 3.1.1 硬件环境

本次夏令营硬件方面的任务在无人机和战车上均有很多体现，一方面整体硬件架构相当稳定，没有出现烧毁控制器、传感器等核心部件，另一方面新颖的方案为上层软件设计锦上添花。具体说来，硬件的工作主要集中在无人机控制板设计、战车硬件选择、电气布线与防护、弹量检测设计、无线网络搭建等。

- 无人机控制板

无人机的主要任务是抓取子弹和提供第三视角，通过妙算的串口将控制指令发送给控制板，控制板控制舵机，完成抓斗的抓取与释放。为了确保无人机与战车稳定的通信，除了可以使用ROS的分布式网络，我们还在无人机控制板和战车主控板之间建立了无线数传通信。在取弹方案上，我们组机械设计了两种方案，一种是只需要两个舵机，另一种则还需要小功率电机，为了兼容两种机械结构，采用了MP2482开关电源芯片以提供高达5A驱动能力的电流来驱动舵机，采用SOT32封装的小功率N-MOS管控制电机的启动关断。此外，选择STM32F405作为主控芯片，芯片的多个串口功能为通信提供了方便，选择433MHz的无线数传模块，避免了2.4G和5.8G无线的干扰。为了功率电源影响到器件电源，除了分成两种电源芯片独立供电之外，还应该在PCB上将功率地隔开。主控板上还设计了激光弹量检测接口，以方便在战车上使用。整体的硬件结构图如图1所示，最后制作的PCB如图2所示。

图1、无人机控制板结构图

图2、主控板实物图（49cm×50cm）

- 战车硬件选择、电气布线与防护

战车的上层控制器采用高性能嵌入式设备TX1，散热器与底盘金属板紧密贴合，改善了芯片散热，供电来自主控板，10A的供电电流保证了TX1供电充足，保证整个夏令营中，TX1能够流畅运行，而且不过热。拨轮电机在卡弹和反转退弹时，会产生大电流，为了避免干扰到其他部分，采用独立主控板供电，保证了系统可靠性。为了调试方便和解决远程桌面不能全屏的问题，我们连接了11寸的显示器。在调试的过程中，我们发现激光雷达可能出现不能工作的情况，我们分析是与摄像头同hub供电引起供电不足导致的，所以采用了TX1上独立的micro USB接口连接激光雷达。整个战车硬件结构图如图3所示。

图3、战车硬件结构图

在确定了整个系统结构后，我们将系统分成云台-底盘-电源三个部分，找到了信号传输方向，将云台电机供电信号线从云台下端和底盘的供电信号线汇合，云台连接裁判系统的信号线从云台上端接出，并用蛇皮管包裹。电源端的连线集中在灯柱下部连接到不同部件，在所有可能连接不可靠的地方均有704硅橡胶做了密封和保护。所有底盘上的走线在底盘上的固定孔处用轧带固定，整体走线比较合理，云台运动不受到影响，所有接线牢固可靠。在最外层，我们安装了保护垫，通过魔术贴可以很快的打开和关闭保护垫，实物图如图4所示。

- 弹量检测设计

为了对本身战车的弹量预估，为上层打击决策提供感知数据，我们设计了一套弹量检测装置。弹量检测装置必须有相对准确、抗干扰、响应快等特点，为此，我们对比了红外对管、力传感器、激光对管的特点，如表1所示。

| 方案 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- |
| 红外对管 | 成本低、模块成熟 | 易受到强光干扰、相干性差 |
| 力传感器 | 能检测到绝对的弹量 | 容易受到战车运动影响 |
| 激光对管 | 相干性好、灵敏度高、抗干扰性好 | 只能检测弹量的大概范围 |

由表1可知，选择激光对管能适应比赛室内环境，检测稳定，弹量的精确也可以由裁判系统辅助估计。整体的安装图如图5所示。

- 无线网络搭建

ROS分布式系统需要运行在稳定的局域网范围内，但由于TX1内置的网卡只支持2.4G无线WIFI，而且只是依靠自带的天线，会出现信号不稳定的情况。我们选择战车携带路由器，TX1通过千兆网口连接到路由器，通过路由器中继到主路由器，最后连接到PC端。为此我们选择了华为荣耀路由器，主要因为其体积小，拥有双频无线，千兆网口，5V电源供电，很适宜接入系统。

- 其他

在我们团队里，我们是完成了自己的任务后，就会尽自己所能参与到其他任务。主要体现在以下几点：

- 当机械组完成的机构仍然出现小概率卡弹的情况，通过交流讨论，我们认为可以从电控的角度去思考解决之道。为此，我们实践了卡弹反转和搅拌子弹的办法，去缓解卡弹的问题。通过反转拨轮一小格，子弹回退，就可能再次被推进。搅拌子弹是为了解决子弹不易下落的问题。为了适应这种改变，我们采用了主控板10A独立电源供电的方案。

- 从机械的角度看云台pitch轴，我们发现了未配重均匀的问题，为此我们尝试在云台后方添加了两根橡皮筋，以保持平衡，这样还有一个好处是加快了pitch轴云台的响应速度，在重新整定了PID参数后，系统依然稳定。

使用了哪些计算设备、传感器；

整个系统的坐标系、硬件框架。