2017 RoboMaster夏令营

技术报告

2017.8

目录

1 机械部分	4

1.1设计动机	4

1.2设计需求	4

1.3设计方案	4

1.3.1 底盘机构	4

1.3.2 云台设计	4

1.3.3 机械爪设计	5

1.4方案的优点与不足	5

2 嵌入式部分	6

2.1 整体方案	6

2.2运动学解算方法	6

2.3云台与底盘控制方案	6

2.4串口高效读取	6

2.5 难点与不足	6

3 算法部分	7

3.1 开发环境介绍	7

3.1.1 硬件环境	7

3.1.2 算法环境	7

3.2整体技术方案概述	7

3.2.1技术原理介绍	7

3.3 算法整体框架设计	7

3.4 算法功能模块说明	7

3.4.1定位算法	8

3.4.1导航算法	8

3.4.2跟踪射击	8

3.4.3单兵逻辑	8

3.4.4多兵作战	8

3.4.5控制	8

3.5测试结果	8

3.6 可优化方案	9

4 夏令营感想、总结	10

1 机械部分

1.1设计动机及设计需求

本届robomaster夏令营的比赛目标是步兵战车的自主定位导航及视觉识别自动射击，M100无人机自动为为步兵战车进行补弹。

从比赛任务进行分析，机械方面的设计需求主要可分为以下几部分（图一），其中，红色部分优先级高，蓝色部分优先级较低：

图一 机械部分优先级设置

根据优先级，我们优先做了取弹机构、弹仓设计以及解决卡弹问题，大概花了两周的时间。我们使用亚克力板和碳纤维板来进行制作，快速做出样机并进行测试和改进，最终确定最终版本。步兵后轮悬挂和传感器安装优先级低一些，我们也抓紧时间进行了改装和制作。

1.2飞机取弹方案

DJI Matrice 100（以下简称M100）使用的是DJI E800动力系统，1345s定距螺旋桨，单轴效率最高拉力为800g，即M100的效率最佳起飞质量为3200g，经查询可知，M100的最大起飞重量为3400g，极限起飞重量（估测,夏令营组委会提供数据为4500g）。经搜索，各个负载状况下的飞行续航时间如表1所示：

表1 M100在各个工况下负载状况下的续航时间

| 供电及设备情况 | 续航时间 |
| --- | --- |
| TB47D电池 TB48D电池 TB47D电池x2 TB48D电池x2 | 无负载：22 min，负载500 g：17 min，负载1 kg：13 min 无负载：28 min，负载500 g：20 min，负载1 kg：16 min 无负载：33 min 无负载：40 min |

经实测，M100在挂载Gudience单传感器、挂载TB47D电池的情况下，满电状态下可飞行5个起落约18min，尚有余电35%。由表1及实测数据可以判断整个系统有足够余量来完成此次飞行任务。

因此，为提供机械结构设计时有足够的重量裕度来完成任务以及续航时间大于10min考虑，以3600g为起飞质量上限，为核算该上限，进行各个单部件的质量核算，各个部件质量[1,2]如表2所示：

表2 M100所载各个部件的质量

| M100 | 重量（含TB47D电池） 重量（含TB48D电池） 最大起飞重量 扩展架重量 电池仓重量 | 2355 g 2431 g 3400 g 45 g 160 g |
| --- | --- | --- |
| Gudiance | 视觉处理模块 视觉传感模块（单个） VBUS线缆（每根） | 64g 43g 11.6g |

与算法同学讨论了解到，M100上使用一个Gudience，一个摄像头就可以完成视觉定位，定高飞行等功能，经实测，不加取弹机构和子弹的飞机总重为2490g。又知1000发子弹的重量为2.5kg，故取弹机构以及所取子弹总重应该在1110g左右。

采用机械爪的方案进行取弹，机械爪仅需要两个舵机即可驱动，结构简单，重量轻，可靠性高，且可以做到中心对称，能够最大程度的保证飞机取弹后重心在飞机的几何中心，保证飞机在取弹和补弹过程中的飞行稳定性。

机械爪的尺寸与取弹量成正相关的关系，而两者又与整体重量成正相关的关系。同时，当飞机需要多次补弹时，飞机需要自主飞行到停机坪上方，停机坪尺寸如图二所示，其中子弹在直径400mm的圆中，弹池外侧尺寸为500mm，高度为50mm。算法同学使用摄像头进行视觉定位实现飞机自动返航，其定位精度为±100mm，飞机自动返航时机械爪处于张开状态，所以机械爪张开的尺寸必须在200mm×200mm的类矩形范围内，才能保证机械爪不会卡在弹池边沿。

图二 飞机停机坪尺寸

最终，综合尺寸、重量、取弹量等因素，通过原理样机的验证，最终我们所设计的机械爪如图三所示，其参数如表3所示：

图三 机械爪模型

表3 机械爪主要参数

| 重量 取弹量 尺寸（张开） | 495g 250颗 180mm×170mm |
| --- | --- |

机械爪主要由碳纤维板粘接制成了，使用两个30kgcm的舵机分别驱动两个爪子，其力矩足够抓取足够量的子弹。机械爪使用arduino板控制，arduino板安装在机械爪顶部碳板上（图三）。机械爪和250颗子弹总共重1120g，满足M100的最大起飞重量。

同时，如图四所示为了保证每次抓取都能抓到足够多的子弹，我们将机械爪设计为在闭合状态时距离子弹上平面只有5mm的距离，机械爪的爪尖每次都能包络到足够多的面积，从而取到足够多的子弹。为了保证飞机降落时机械爪不与子弹平面发生干涉，机械爪张开状态距离子弹平面有5mm的距离（图五）。此时，M100机臂长度长度不够，我们在下方安装了44mm的碳纤维管进行加长。

图四 机械爪闭合状态示意图

图五 机械爪张开状态示意图

最终，飞机搭载机械爪的模型如图六所示，经过试验测试，抓弹量稳定在250发左右（图七，图八），M100搭载机械爪和子弹飞行稳定，能够实现补弹的需求。

图六 飞机搭载机械爪模型

图七 飞机抓弹视频截图

图八 飞机抓弹视频截图

1.3步兵改装方案

1.3.1 弹仓设计

在做过几版弹仓测试后，我们发现，在飞机投弹时，亚克力板的缓震性能非常突出，子弹自由落体掉落在亚克力板上不会发生弹跳。所以，我们使用亚克力板做了漏斗型的弹仓。如图九所示，我们在弹仓两侧加了较大的倾斜角，使子弹共容易落到拨盘中。经实际补弹和射击测试，我们的弹仓在补弹时子弹基本不会漏在外面，射击时子弹打的也很稳定。

图九 弹仓模型

1.3.2 云台设计

如何防止卡弹

经过测试，步兵供弹系统卡弹的问题主要出现在拨弹模块，主要包含两个原因：

- 子弹卡在拨轮底部与拨盘上底面之间的间隙

- 子弹卡在拨轮与压轮片之间

针对原因一的解决方案为在拨盘上底面安装两层厚度为1mm的亚克力薄片，减小拨轮底部与拨盘上底面之间的间隙，避免卡弹。然而，子弹在管道入口处的高度必须为初始高度，否则会在该处出现卡弹问题，所以两片亚克力薄片不能完全将拨盘上底面覆盖。经测试，两层薄片设置为不同的大小时效果较好，上薄片面积小于小薄片。同时，为了使子弹更容易下落，我们在薄片末端增加了圆角过渡（图十）。

图十拨轮底部防卡弹模块

针对卡弹原因二的解决方案分为机械阻隔和电控反转退弹。机械阻隔为在压轮片上分使用扎带组成的阵列挡住从压轮片顶部下落的子弹（图十一）；电控反转退弹为使用码盘检测拨轮是否堵转，如果堵转则使拨轮反转一颗子弹的角度，该方法需要遮挡拨盘上最后一颗子弹下落处，防止拨轮反转时卡住。

图十一 卡弹原因二解决方案

- 后轮独立悬挂设计

### 1.1后轮悬挂系统论证分析

图十二 步兵正面三维模型

图十三 步兵后侧三维模型

如图十二、图十三为步兵战车的初始状态。如图所示，步兵在前轮安装有联合悬挂，而后轮没有悬挂系统。为了验证后轮增加悬挂系统的必要性，我们对初始状态的步兵在比赛场地进行了测试，我们在场地上放置了一定密度的子弹，用来模拟真实的比赛环境，，测试步兵在铺有子弹路面的行驶状况，对步兵在复杂路面环境下的通过性和稳定性进行评估。

经测试，步兵前轮在通过铺有子弹的路面时震动较小，车身不会发生大幅度倾转和位移；而步兵后轮在通过铺有子弹的路面时后轮与子弹发生刚性碰撞和碾压，车身震动较大。在实际比赛过程中，步兵使用视觉识别敌方装甲板并进行自动射击，在射击时，步兵碾压子弹，后轮产生的震动会使车身发生倾转和位移，导致云台射击不稳定，最终影响射击精度。根据测试结果，我们决定在后轮安装独立悬挂，保证步兵在行驶过程中的稳定性，达到提高射击精度的目标。

### 1.2悬挂系统选型

悬挂系统是将车架（或车身）与车轴（或直接与车轮）弹性联接的部件，是汽车上重要总成之一，它传递汽车的力和力矩、缓和冲击、衰减振动，确保汽车必要的行驶平顺性和操纵稳定性。

悬挂系统应该满足：

- 在所有载荷范围内自振频率尽可能不变。

- 悬挂发生碰撞前的动行程不超过一定值（悬挂的变刚性）。

- 发生的振动能迅速衰减。

- 在侧向力的作用下悬挂质量的侧向力较小。

- 汽车具有某种程度的不足转向。

- 悬挂质量在制动时有抗“点头”作用和在加速时有抗“仰头”作用。

悬挂系统一般由阻尼器、弹性元件、导向机构三部分构成。阻尼器是产生阻尼力的主要元件,其作用是迅速衰减汽车的振动,改善汽车的行驶平顺性,增强车轮和地面的附着力，另外，减振器能够降低车身部分的动载荷；弹性元件具有支撑垂直载荷,缓和和抑止不平路面引起的振动和冲击的功能。弹性元件主要有钢板弹簧,螺旋弹簧,扭杆弹簧,气弹簧和橡胶弹簧等；导向机构能够传递力和力矩,同时兼起导向作用。在车辆行驶过程当中,能够控制车轮的运动轨迹。

悬挂系统可以分为非独立悬挂和独立悬挂两大类。

图十四 悬挂系统分类

非独立悬挂如图十四(a)所示。其特点是两侧车轮安装于一整体式车架上，当一侧车轮受冲击力时会直接影响到另一侧车轮上，当车轮上下跳动时定位参数变化小。若采用钢板弹簧作弹性元件，它可兼起导向作用，使结构大为简化，降低成本非独立悬架具有结构简单、成本低、强度高、保养容易、行车中前轮定位变化小的优点，但其舒适性及操纵稳定性都较差，非簧载质量比较大，高速行驶时悬架受到冲击载荷比较大，平顺性较差。

如图十四(b)所示。独立悬架是两侧车轮分别独立地与车架（或车身）弹性地连接，当一侧车轮受冲击，其运动不直接影响到另一侧车轮，独立悬架所采用的车桥是断开式的。这样使得发动机可放低安装，有利于降低汽车重心，并使结构紧凑。独立悬架允许前轮有大的跳动空间，有利于转向，便于选择软的弹簧元件使平顺性得到改善。同时独立悬挂非簧载质量小，可提高汽车车轮的附着性。独立悬挂又可分为双叉臂式、拖曳臂式、多连杆式、连杆支柱式以及麦弗逊式悬挂等。

麦弗逊式悬挂（图十五）是当今世界用的最广泛的轿车前悬挂之一。麦弗逊式悬挂由螺旋弹簧、减震器、三角形下摆臂组成，主要结构是螺旋弹簧套在减震器上组成，减震器可以避免螺旋弹簧受力时向前、后、左、右偏移的现象，限制弹簧只能作上下方向的振动，并可以用减震器的行程长短及松紧，来设定悬挂的软硬及性能。麦弗逊式悬挂结构简单、重量轻、响应速度快、制造成本低。

图十五 麦弗逊式悬挂

从图十三可以看出，步兵机器人后轮电机与车架之间空间尺寸较小，不适合安装结构复杂的悬挂系统，而麦弗逊式悬挂结构简单、重量轻，且具有响应速度快、制造成本低的优点，所以我们选择在后轮安装麦弗逊式悬挂系统。

### 1.3步兵后轮独立悬挂设计

由于步兵后轮空间尺寸较小，我们先根据尺寸及后轮各零部件相对位置关系对悬挂系统进行了设计。根据约束条件及时效性，我们调研了市面上能直接买到的避震器，并对后轮悬挂系统进行了初步设计。

综上考虑，我们选择了长度为80mm的避震器（图十六）。该避震器由液压阻尼器和弹簧构成，弹簧初始安装尺寸为50mm，可通过旋转挡片螺母对弹簧进行压缩，为悬挂系统提供初始支撑力。

图十六 80mm避震器

根据所选型号避震器，后轮悬挂系统初始设计如图十七、图十八所示。使用图十九所示连接件对步兵底盘和后轮进行连接，后轮与连接件之间使用合页连接，使后轮只能进行前视平面内的摆动而不发生侧向位移。在连接件上预留了驱动器的安装孔，保证电器系统的可靠安装。

图十七 后轮悬挂系统正视图

图十八 后轮悬挂系统轴侧图

图十九 悬挂系统底盘连接件

### 1.4后轮悬挂系统弹簧计算选型

上文所述避震器为直接购买所得，其阻尼系数为定值，故我们对悬挂系统弹簧的参数进行了校核和计算，优化弹簧参数，保证悬挂系统的刚度和弹性。

首先，对该问题进行简化和建模，如图二十所示，步兵底盘可简化成轴距为410×370的二维模型，假设步兵的重心在底盘的几何中心，故可以将分析模型简化为步兵的1/4模型进行校核计算。

图二十 步兵底盘简化模型

经测量，我们的步兵整车重量为18kg，在简化模型中，单个后轮所在205×185的平面所承受的重量为4.5kg。

后轮悬挂系统所使用的弹簧为压缩弹簧，压缩弹簧所能提供的弹力为

F=K*X                  (1)

其中，K为弹簧的弹性系数，X为弹簧受压缩的形变量。

弹簧的弹性系数公式(单位：kgf/mm)：

（2）

其中G为弹簧线材的刚性模数，d为弹簧线径，Dm为弹簧中径，Nc为弹簧有效圈数。

已知避震器弹簧初始安装长度为50mm，，弹簧内径需大于等于14mm，弹簧所使用材料为弹簧钢，其刚性模数G=7000。为保证悬挂系统的缓冲效果，弹簧初始压缩长度设为5mm左右。

将F=4.5kg带入公式（1）（2）进行计算可得弹簧线径d=2mm，弹簧中径为16，弹簧外径为18，有效圈数为9，弹簧弹性系数K=0.38。

根据计算结果，我们订制了压缩弹簧，后轮悬挂系统实物装配如图二十一所示，经测试，在通过具有子弹的路面时，具有较好的缓震效果，且悬挂系统具有合适的刚度，行驶过程中不会出现不稳定及车身前后点头的情况，避免对激光雷达、摄像头等传感器产生不利影响。

图二十一 后轮悬挂系统

2 嵌入式部分

2.1 整体方案

嵌入式系统作为底层感知和驱动模块，对机器人的赛场表现有着极为重要的影响。其功能和作用类似于人类的中枢神经，感知器官和肌肉。利用车身自带的传感器（包括裁判系统）和驱动器（电调等），嵌入式系统可以向上位机反馈自身状态（里程计，云台方位，总血量，卡弹状态，系统状态机），并可以根据上位机经过解算后发布的图像坐标（x, y, d）及速度指令(v_x, v_y, v_w),通过电调驱动云台和底盘完成运动，使其能够巡航和打击对方。

因此，我们对嵌入式系统的功能要求如下：1.读取各传感器的数值（感知）；2.对传感器数据进行初步的融合和解算（底层数据处理）；3.结合上位机和传感器信息，利用电调等驱动模块，驱动底盘，云台等的运动（驱动）；

2.2运动学解算方法

底盘：根据麦轮的结构及安装方位（图2.2.1），可以结算底盘正逆运动学方程。

正运动学方程：

图2.2.1 自动车底盘结构图

正运动学方程

Vw = (V1 + V2 + V3 + V4)/4;

Vx = (V1 + V2 - V3 - V4)/4;

Vy = (-V1 + V2 + V3 - V4)/4;

逆运动学方程：

V1 = (+Vx - Vy + Vw);

V2 = (+Vx + Vy + Vw);

V3 = (-Vx + Vy + Vw);

V4 = (-Vx - Vy + Vw);

其中：Vx,Vy为x，y方向的速度，V1 , V2 , V3 , V4 分别为四个麦轮的转速；

云台：根据图2.2.2所示的云台结构，可以推算出云台的旋转矩阵：

M01= cos⁡(yaw)sin⁡(yaw)00-sin⁡(yaw)cos⁡(yaw)0000001001

M12=10     0               00cos⁡(pitch)sin⁡(pitch)  000-sin⁡(pitch)0cos⁡(pitch)001

M23=1000010l00001001

M03=M01* M12* M23

其中，yaw为偏航角，pitch为俯仰角，l为炮管长度。

该旋转矩阵不仅能解算炮管姿态，也能为视觉算法提供相机的外参数矩阵；

2.3底盘与云台的控制方案

底盘的控制方案：考虑到动静摩擦力的影响，底盘系统具有一定死区，故其运动控制选择了鲁棒性较强的传统PID控制器，通过调节参数达到自己的需求；由于底盘打滑比较容易引起里程计误差，所以，通过调节参数，将底盘车轮的速度阶跃响应调节成一个较为平滑的曲线，使其打滑大为减少，里程计信息更为准确；

云台的控制方案：

射击云台是一个光机电一体化系统，云台的运动控制必须考虑多方面的因素，具体如下所示：

1.图像信息的滞后性：

首先，ROS并非实时系统，其图像信息于实际有一定的延时，故跟踪特性会受到较大影响，故运动射击效果并不好；

2.相机运动带来的虚影的影响：

根据视觉算法的设计，图像曝光时间较长（为了减小场地灯光频率不高的影响），这使得相机运动速度与识别率反相关，故应该限制云台的运动速度；

3.云台重心不在支点所带来的扭矩及运动耦合：

由于云台重心不在支点，故其由于重力产生的力矩会影响到系统的平稳运行，由于云台本身运动频率不高，我们可以使用状态反馈线性化的方法，使之线性化；

4.各个连接线的弹力和摩擦力带来的影响：

这些方面属于系统误差，一方面硬件和结构尽力减少摩擦力和弹力，另一方面，控制器的设计应选择一定的稳定裕度，以免失控；

根据这些要求，利用最优控制原理，我们制定了如下性能评价函数：

J= 12eTt1Set1+12t0t1[eTtQtet+uT(t)R(t)u(t)]dt

其中：	et= Xglireft-Xgliactt，为误差函数;

t1为终端时刻（预计开火时刻）;

S为终端性能指标（评定发射时刻t1的云台状态误差e(t1)对性能指标影响程度的定常矩阵）（评价打击是否准确）；

Q(t)为过程性能指标（评定云台调节过程中的误差对性能指标的影响程度，可以为时变矩阵）（评价收敛过程快慢）；

R(t)为输入性能指标（评定云台调节过程中的输入对性能指标的影响程度，可以为时变矩阵）（评价输入能量大小）。

通过调节S,Q(t),R(t)的值，就可以直观地调节云台的瞄准精度，瞄准速度，以及所需能量的大小，再使用Matlab即可快速的算出其对应的状态反馈。用来为各个环路的控制器设计提供参考。

在实验过程中，由于没有积分状态重构，常有一定静差存在，所以我们又增加了积分状态重构，使得实际控制效果达到了预期目标。

2.4串口高效读取

串口的高效读取在读取裁判系统中极为重要，因为裁判系统的uart不仅要发送周期性数据（例如：比赛信息），也会发送非周期性数据（例如：实时打击信息，测速信息）。对于这种不定长度的，具体数据如图2.4.1所示。

图2.4.1 比赛信息数据帧（红色）和实时打击数据帧（蓝）

针对这种情况，官方提供的数据接收方式并不实用，实时打击信息和测速信息有较大概率无法被读到。

为了避免漏帧，我们对官方代码进行一些优化，如图2.4.2所示，首先，通过逐个位移指针的方式寻找数据帧，判定条件为帧头，帧尾，校验，长度等，找到后，读取解析并存入相应变量中，然后直接从帧尾+1的地址出开始读取下一帧数据，如果当前还没收到完整的数据帧，则通过memcpy将当前数据存入至缓存区的前面，此后接收到的数据通过memcpy放在这个帧的后面，使他们拼接成完整的一帧，以免漏帧。

图2.4.2 指针的逐地址搜索（红色标记处）

2.5 底层状态机

底盘控制状态机：因为有了串口的高效读取，我们可以通过裁判系统来快速感知攻击者，并可以直接在底层完成部分类似于人类膝跳反射的活动，例如进行快速闪避等等，底盘运动状态机下图所示。

搜索模式

寻找打击者模式

射击模式

站桩射击模式

扭动射击模式

闪避模式

侧面受到攻击

正面受到攻击

发现敌人

未被敌人攻击

被敌人攻击

图2.5.1 底盘运动状态机

云台控制状态机：根据图像识别的数据，进行卡尔曼滤波，可以在被装甲板被打击闪烁的情况下得到稳定的装甲板的x,y,d的信息，根据此信息，可以控制云台状态机在搜索和瞄准之间进行切换，瞄准完成后可以进行站桩射击，受到打击后会切换成扭动射击，已进行规避动作，具体状态机如图2.5.2所示。

搜索模式

瞄准模式

扭动射击模式

站桩射击模式

发现目标

瞄准完成

目标丢失

被敌人攻击

目标丢失

图2.5.2 云台运动状态机

2.6 难点与不足

1.云台系统的模型受摩擦力和弹力的影响较大，系统模型难以建立；

2.UWB的数据没有及时融合进来，这对导航有一定影响；

3.很多信息融合的工作都为功能实现的部分让路了，有些遗憾；

4.长时间卡弹自动断电功能没有添加，直接影响到了最后的比赛结果。

3 硬件部分

3.1 硬件环境

本次夏令营硬件方面的任务在无人机和战车上均有很多体现，一方面整体硬件架构相当稳定，没有出现烧毁控制器、传感器等核心部件，另一方面新颖的方案为上层软件设计锦上添花。具体说来，硬件的工作主要集中在无人机控制板设计、战车硬件选择、电气布线与防护、弹量检测设计、无线网络搭建等。

- 无人机控制板

无人机的主要任务是抓取子弹和提供第三视角，通过妙算的串口将控制指令发送给控制板，控制板控制舵机，完成抓斗的抓取与释放。为了确保无人机与战车稳定的通信，除了可以使用ROS的分布式网络，我们还在无人机控制板和战车主控板之间建立了无线数传通信。在取弹方案上，我们组机械设计了两种方案，一种是只需要两个舵机，另一种则还需要小功率电机，为了兼容两种机械结构，采用了MP2482开关电源芯片以提供高达5A驱动能力的电流来驱动舵机，采用SOT32封装的小功率N-MOS管控制电机的启动关断。此外，选择STM32F405作为主控芯片，芯片的多个串口功能为通信提供了方便，选择433MHz的无线数传模块，避免了2.4G和5.8G无线的干扰。为了功率电源影响到器件电源，除了分成两种电源芯片独立供电之外，还应该在PCB上将功率地隔开。主控板上还设计了激光弹量检测接口，以方便在战车上使用。整体的硬件结构图如图1所示，最后制作的PCB如图2所示。

图1、无人机控制板结构图

图2、主控板实物图（）

- 战车硬件选择、电气布线与防护

战车的上层控制器采用高性能嵌入式设备TX1，散热器与底盘金属板紧密贴合，改善了芯片散热，供电来自主控板，10A的供电电流保证了TX1供电充足，保证整个夏令营中，TX1能够流畅运行，而且不过热。拨轮电机在卡弹和反转退弹时，会产生大电流，为了避免干扰到其他部分，采用独立主控板供电，保证了系统可靠性。为了调试方便和解决远程桌面不能全屏的问题，我们连接了11寸的显示器。在调试的过程中，我们发现激光雷达可能出现不能工作的情况，我们分析是与摄像头同hub供电引起供电不足导致的，所以采用了TX1上独立的micro USB接口连接激光雷达。整个战车硬件结构图如图3所示。

图3、战车硬件结构图

在确定了整个系统结构后，我们将系统分成云台-底盘-电源三个部分，找到了信号传输方向，将云台电机供电信号线从云台下端和底盘的供电信号线汇合，云台连接裁判系统的信号线从云台上端接出，并用蛇皮管包裹。电源端的连线集中在灯柱下部连接到不同部件，在所有可能连接不可靠的地方均有704硅橡胶做了密封和保护。所有底盘上的走线在底盘上的固定孔处用轧带固定，整体走线比较合理，云台运动不受到影响，所有接线牢固可靠。在最外层，我们安装了保护垫，通过魔术贴可以很快的打开和关闭保护垫，实物图如图4所示。

- 弹量检测设计

为了对本身战车的弹量预估，为上层打击决策提供感知数据，我们设计了一套弹量检测装置。弹量检测装置必须有相对准确、抗干扰、响应快等特点，为此，我们对比了红外对管、力传感器、激光对管的特点，如表1所示。

| 方案 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- |
| 红外对管 | 成本低、模块成熟 | 易受到强光干扰、相干性差 |
| 力传感器 | 能检测到绝对的弹量 | 容易受到战车运动影响 |
| 激光对管 | 相干性好、灵敏度高、抗干扰性好 | 只能检测弹量的大概范围 |

由表1可知，选择激光对管能适应比赛室内环境，检测稳定，弹量的精确也可以由裁判系统辅助估计。整体的安装图如图5所示。

- 无线网络搭建

ROS分布式系统需要运行在稳定的局域网范围内，但由于TX1内置的网卡只支持2.4G无线WIFI，而且只是依靠自带的天线，会出现信号不稳定的情况。我们选择战车携带路由器，TX1通过千兆网口连接到路由器，通过路由器中继到主路由器，最后连接到PC端。为此我们选择了华为荣耀路由器，主要因为其体积小，拥有双频无线，千兆网口，5V电源供电，很适宜接入系统。

- 其他

在我们团队里，我们是完成了自己的任务后，就会尽自己所能参与到其他任务。主要体现在以下几点：

- 当机械组完成的机构仍然出现小概率卡弹的情况，通过交流讨论，我们认为可以从电控的角度去思考解决之道。为此，我们实践了卡弹反转和搅拌子弹的办法，去缓解卡弹的问题。通过反转拨轮一小格，子弹回退，就可能再次被推进。搅拌子弹是为了解决子弹不易下落的问题。为了适应这种改变，我们采用了主控板10A独立电源供电的方案。

- 从机械的角度看云台pitch轴，我们发现了未配重均匀的问题，为此我们尝试在云台后方添加了两根橡皮筋，以保持平衡，这样还有一个好处是加快了pitch轴云台的响应速度，在重新整定了PID参数后，系统依然稳定。

使用了哪些计算设备、传感器；

整个系统的坐标系、硬件框架。

4 算法部分

4.1定位算法

定位算法：AMCL(自适应蒙特卡洛定位法)： 该方法采用粒子滤波，为每个粒子分配重要性系数。定位初期，空间中均匀分配大量的粒子，每个粒子的权重相同。随着机器人的移动，经过重采样并综合机器人运动后的粒子集合。产生了新的具有均匀重要性权重的粒子集合。具体实现可参考ROS官方提供的AMCL包： http://wiki.ros.org/amcl 算法原理可参考： 《概率机器人》第八章。

4.2导航算法

此处使用了基于Occupancy grid mapping的导航方法。导航之前，先通过gmapping+IMU构建出我们所需的占用栅格地图。已知机器人的起始位资，通过全局路径规划和局部路径规划，为机器人导航。此处使用了ROS官方提供的navigation导航包。使用的算法为dijkstra。该算法的优点是全局遍历，确保运算结果一定是最短路径。缺点在于，目标点不多时，该算法是广度优先搜索，需要载入全部数据，每次都要进行遍历搜索，相比A*，dijkstra消耗的时间和空间更多。但当数据量较大，目标点很多，A*会产生大量重复数据和估价函数。

对于我们所需的全局规划，因为我们只需得到起始点到目标点的大致路径和最短距离，且A*为启发式算法，因此A*找到的不一定是全局最优解。因此选择Dijkstra更好。

4.3多兵作战

通信方式：在步兵车上架设中继路由，操作手通过ssh远程得到小车的信息和位置。并远程发布指令。延时： 0.54ms-3124ms

多兵作战：三组操作手通过订阅topic amcl_pose或rviz的可视化地图，实时了解小车在地图中的位置，然后将指令发送至小车的决策节点logical_core.

多兵策略:

- 比赛开始后，三组小车分别移动到我方启动区附近的规定坐标点，并调整小车的云台方向，三组小车分别负责通向我方启动区的三个入口，开启云台和视觉射击模块，进行侦察。

- 我方无人区从停机坪启动，依次给三辆步兵补弹。

- 补弹完成，三辆从三条路线同时向敌方启动区发起进攻。

- 通过ROS的发布订阅功能，操作手能够实时得到步兵车的信息状态，并决定是否让步兵车撤退回到加血区补血。

4.3 装甲板识别

一、核心思路

本次识别任务的核心思路与DJI提供的auto_car中的一致。大致可总结为，红（蓝）灯条初步检测，过滤灯条的误识别；特征两配对构成矩形区域，进行特征筛选，留下可能的装甲板区域；利用量化指标判断最优装甲板区域。

二、相关优化措施

根据实验效果，DJI提供的识别模板效果并不让人满意，本次比赛对其中一些步骤进行了改进。

1.灯条检测与筛选

作为装甲板检测的第一步，灯条检测的效果将会对结果有很大影响。如果存在漏检，装甲板将会无法识别；如果误检过多，不仅会带来计算量上的负担，也会增大误检可能性。

检测方法上，仍然采用的是色差和亮度作交集，作外界矩形获得“可能的灯”。优化在于灯条过滤，提供的模板仅仅用区域面积作为过滤，条件过于宽松。经过实验，可以附加几个限定条件：灯条的长边与短边的比例；长边与图像y轴的夹角；灯条区域中高亮（大于200）的面积占据其面积的比例。这些条件能有效去除灯条误识别，又不会影响正常灯条的检测。

2.灯条两两匹配构成疑似装甲板区域

本步将灯条两两匹配获得装甲板的可能区域，官方原版程序的限制条件有些不适合比赛。在最终的程序中，利用的限制条件是：构成矩形区域的长宽比，两灯条的平行程度，两灯条中心点坐标的差异程度。

3.利用量化指标获得最优装甲板区域

由于官方程序针对的是没有贴纸的装甲板，因此采用的是灰度方差的方法，这种方法认为矩形区域内颜色差异最小的即为装甲板。这次比赛中的装甲板是有数字的，直接套用将无法识别指定的装甲板，需要另外规定量化指标，这里我称它为误差系数，这个值越小，就越有可能是装甲板。

在进行量化评价之前，应该进行一轮筛选，尽可能去除误识别区域。预筛选，去除均方差很小以及平均灰度很低的区域，这样的区域一般是非判定装甲板的灯条组合区域。

在进行量指标的确定时，以形状为主，包括平行度差异，灯条矩形中心的y轴差异，区域长宽比与理想装甲板长宽比的差异；以颜色为辅，区域内的平均亮度也是一个量化标准。将这些因素得到的误差系数乘以相应的权重相加，就能得到上面提到的误差系数。误差系数最小的区域就是我们确定的最优装甲板区域。

三、测试中应该注意的问题

1.视觉算法对光照以及场地要求可能较高，测试应尽可能的多排除干扰。

2.镜头焦距选择上应根据实际情况，长焦与短焦各有利弊。

四、不足及改进的方向

1.检测依赖于灯条检测，在对方某装甲板仅仅有一个灯条露出检测失效。应该尝试结合贴纸圆圈进行辅助检测。

2.量化的标准仅仅是几个值乘以权重简单求和。应对数据进行归一化，权重比例应该通过分类算法确定而非手动修改。

4.5云台控制算法

见嵌入式部分。

4.6 可优化方案

夏令营时间有限，很多高大上的算法反而不适合这种短平快的比赛方式，所以，整个夏令营期间，我们更多以功能上的实现为主，很多小bug如果无关痛痒，我们就暂时忽略掉了，如果有更多时间，我们会把这些问题等都处理掉，并且优化我们的算法

5 夏令营感想、总结

夏令营时间紧任务重，而且是一个整体性的工作，我们需要把更多的时间优先放在功能实现上，避免短板木桶效应，此外，项目管理也是不可忽视的一部分，切忌一个人做东西，一定要有工作伙伴的概念。而且，很多高大上的算法反而不适合这种短平快的比赛方式，所以，整个夏令营期间，我们都选择用最简单，最有效的方法解决问题 。

RoboMaster大赛组委会

邮箱：robomaster@dji.com

官方论坛：http://bbs.robomaster.com

官方网站：http://www.robomasters.com

电话：075536383255（周一至周五10:00-19:00）

地址：广东省深圳市南山区西丽镇茶光路1089号集成电路设计应用产业园2楼202

微信                                          微博

ROBOMASTERTM 是大疆创新的商标。

Copyright © 2017 大疆创新 版权所有