2017 RoboMaster夏令营

第八组

技术报告

2017.8

目录

1 机械部分	4

1.1设计动机	4

1.2设计需求	4

1.3设计方案	4

1.3.1 底盘机构	4

1.3.2 云台设计	4

1.3.3 涵道设计	5

1.4方案的优点与不足	5

2 嵌入式部分	6

2.1 整体方案	6

2.2运动学解算方法	6

2.3云台与底盘控制方案	6

2.4串口高效读取	6

2.5 难点与不足	6

3 算法部分	7

3.1 开发环境介绍	7

3.1.1 硬件环境	7

3.1.2 算法环境	7

3.2整体技术方案概述	7

3.2.1技术原理介绍	7

3.3 算法整体框架设计	7

3.4 算法功能模块说明	7

3.4.1定位算法	8

3.4.1导航算法	8

3.4.2跟踪射击	8

3.4.3单兵逻辑	8

3.4.4多兵作战	8

3.4.5控制	8

3.5测试结果	8

3.6 可优化方案	9

4 夏令营感想、总结	10

1 机械部分

1.1设计动机

第一阶段：

目标：无人机辅助自动地面战车竞速，战车全自动，无人机可手动与图传。

因此需要搭建基础的战车行走平台，无人机Guidance与摄像头的搭载平台

第二阶段：

目标：一对一或三对三射击对抗赛。无人机、战车均全自动。

因此需要设计无人机取弹机构，战车对接弹仓，解决卡弹问题，设计稳定的云台。

1.2设计需求

机械需求：（优先级依次排列）

第一阶段：

①搭建战车基础平台

②实现战车平稳行驶

③搭建无人机平台

以上任务应当在第一阶段前期完成，为算法留出测试时间

第二阶段：

①战车稳定的射击云台

②无人机高效的取弹机构

③高效的接弹设计

④解决卡弹问题

以上任务应当在第一阶段给出初步方案。在第二阶段前期基本完成工作，留出测试时间，同时应当制作备份。

1.3设计方案

8组秉承着最简单的机构实现最有效稳定的功能来设计所有的机械方案。在机器人比赛中，由于其复杂多变的因素，最为复杂的机构不一定可靠，有时正确的简单的方法反而可能更有优势。并且稳定性占据机器人比赛中机器人最终功能实现的绝大部分。

经过分析，我们主要把精力放在了无人机取弹机构，和战车与无人机对接上面。

1.3.1 底盘机构

考虑到比赛的对抗性以及抗打击性，底盘的稳定性尤其重要。

激光雷达安放于原定底盘中央位置（没有变更）。但是同时由于激光雷达的牵制，满足其不能遮挡和抖动的要求，在考虑更换底盘悬挂时，组内最终选择了不做出改变；因为当独立悬挂安置后，战车跨越突出地带，压到子弹和急刹时会影响激光雷达信号发射与接收的高低。

摄像头安置在枪管的前段靠后位置，以越向后越好，但摄像图像里不看见枪管为原则进行安装。摄像头越向后的安装，其震荡（活动范围）越小，以此减小枪管左右晃动带来的图像虚化问题。

1.3.2 云台设计

卡弹问题到目前为止可以分为三类：

- 子弹与入弹口的分层小铁片互相挤压与切割。

- 子弹卡入拨盘下方。

- 子弹两颗或三颗互相紧密架起，抵住电机支柱或电机支柱的固定螺丝。

以上三种卡弹形式都导致拨盘无法转动而致使子弹无法发射。卡弹作为此夏令营新提供的弹仓式下供弹步兵车的主要困难之一，其主要解决点在于将刚性挤压变为柔性挤压。

图中红色部分为分层小铁片。

分析与解决方案：

- 最主要的卡弹方式。当第一层拨盘没有子弹，第二层子弹又同时掉落时，此掉落子弹由拨盘向前的力而与分层功能的小铁片相挤压。由原因推出，当子弹不在下层没有子弹时落下即可。如果直接安放挡片，如碳板遮挡住入弹口部分，子弹反而会与碳板相切，即此方法无效，只是等于将小铁片的问题转移到遮挡体。采用柔性遮挡，在试验了多种材料之后，发现如弹簧或者弹力带此样的软性可形变材料最佳。最终采用了弹簧子弹在与弹簧相切时弹簧会发生形变，弹簧即阻挡了子弹向前和向前的力也同时防止了入弹口子弹的下落，即解决A情况卡弹问题。

- 子弹卡入拨盘下方极大可能有两种原因引起；一是因为子弹的形状不够圆，由于长期被射击和加工误差等各种因素；而是由于子弹量过多，上方的子弹对于下方的子弹压力过大，但此方面因素较小。其解决方案为垫高拨盘底部的平面1mm，同时也加高小铁片（为了让子弹通过，小铁片的安装本身高于子弹直径17mm，所以只需相应垫高一点点，如一个垫片）。

- 原电机的安装柱的螺丝过长，更换为刚过螺纹的短螺丝即解决。

另外提出，很多队伍为了加快子弹的射频，相应加快了拨盘的转速。当拨盘转速更变，子弹的转动惯量也会相应发生改变；即拨盘越快，子弹从拨盘上方下落至拨盘二层的时间越长；进而引发A情况的卡弹。由于子弹下落时间变慢，最简单的解决方式则为在子弹触及到入弹口位置之前，给予其更多的时间下落，意为将弹簧或柔性材料根据拨盘速度相应加宽，位置向后移动或增加其遮挡面积即可。

图中为我们的解决方案，三个弹簧，第一个位于入弹口上方，后面两个用于增加遮挡面积。

1.3.3 涵道设计

经过分析，使用M100来抓取直径17mm的弹丸，常用机构为机械爪式、摩擦轮式、涵道式。各个机构都有优势与劣势：机械爪抓取速度快效率高，但是投弹的时候子弹容易散落不易集中；摩擦轮可以设计弹仓门以实现集中投弹，但是取弹范围非常有限；涵道虽然取弹范围广吸取效率高，投弹也不成问题，但是由于必须使用风机与电调，机构重量相比较重。综合各种因素考虑后，我们决定使用涵道式结构，我们的目标是高效吸取、轻巧重量、精准放弹以及与无人机稳定地连接。

- 高效吸取

涵道结构吸取原理就是利用涵道风扇形成真空仓吸取弹丸，能够决定吸取效率的因素为以下几点：流场、舱体的密封性（提高真空率）、泵的抽气速率以及吸弹方式。如图我们总结如下：

在此次比赛中除去一共有四个组制作了涵道结构，其中涵道风扇没有正对管道口的结构吸取效率都存在问题。经过分析，我们发现弹仓内部结构越复杂吸取效率越低下，因此我们决定设计如图所示的弹仓结构，风机与管道对流。

为了兼顾重量问题，除了受力较大的顶板与底板，其他部位我们均采用1.7mm亚克力板并镂空，在板面连接处使用拼图式连接并用热熔胶密封，外层使用2层胶布加固保证密封性。

涵道吸弹的时候，管道需要有一定延展性，同时得接触弹池中弹丸的表面并有移动能力。考虑到无人机为停桨吸弹，弹池直径400mm，深55mm，因此我们采用亚克力硬管加锡箔软管的结构，同时加高机脚，使软管收缩后刚好附在弹池表面，并在吸弹过程中随着弹平面的不断下降而一起下降。

为了使涵道可以大面积吸弹同时兼顾弹仓不晃动，我们在采用舵机驱动，子母螺栓限位的方式设计机构。为了减少机构高度，舵机安装在弹仓内部，通过舵盘与上板（此板与无人机刚性连接）连接，限制xyz轴位移自由度，用字母螺栓限制xy轴转动自由度，同时在板面涂抹润滑脂，让螺栓可以帮助舵机承担大部分的轴向力。实验表明舵机在3秒内只需转过90°便可以吸取300以上的弹丸，2s内吸取200颗弹丸，吸取效率极高。

②轻量化设计

硬件方面，我们挑选较轻的涵道风扇、舵机、电调，材料方面，除了需要受力并保持刚度的地方使用3mm碳板，其他地方均采用1.7mm的亚克力板并镂空，采用胶布进行密封，保证了轻量化也加固了强度，同时也保证了气密性。

③放弹机构

防弹速度越快，准确性便会越低，因此在效率和精度之间要取一个最佳值。本着简便的原则我们设计了曲柄滑块机构来控制弹仓门的开合，同时用塑料布限位。

④与无人机连接

上板用铜螺柱与无人机刚性连接，顶部8颗螺丝连接无人机方便拆卸。

⑤无人机与战车的对接装置

对接过程中，无人机将子弹传递给战车，弹仓由此成为了关键部分。

作为最早修改弹仓的一组，对于弹仓我们有比其他人更多的理解与实践。由于得知规则中允许10%的尺寸余量，于是，在经过了几代实验品后，我们决定合理利用规则来设计我们的弹仓。在弹仓设计制造的迭代中，我们发现想要贴合尺寸而制造的延展式弹仓的结构复杂性以及机构多而引起的可靠度降低是很严重的问题，所以我们最终敲定了大面积硬性板接弹的方案。

图为弹仓实图 3D图 以及其结构为左右不对称。

作为第一个制作大面积接弹弹仓的组，弹仓的形状以及角度经过了几次考量以及迭代。两侧的侧板分别采用一块板一体成型，作为整个弹仓的支撑，一体的侧板角度让子弹自然滑落不堆积。底部的3D打印件用于加固底座并起到连接作用，同时子弹也不会滞留在底板因为3D打印件均由螺丝固定板材，其凸起不足以让子弹停留在平台上。合页加固确保牢固性。

⑥弹仓材料选取

弹仓由于是受到打击较多的物体，我们决定采用抗打击的材料进行制作。PC板的密度与亚克力板相当，但其100%的透光度和柔性都使得其成为最佳材料选择，PC板也同时用于了摄像头的保护。当PC板受到弯折和打击时，不同于亚克力板，其不会碎裂而是发生形变，并在施力结束后恢复原状，其高抗打击性成为了我们确保整车以及弹仓安全顺利供弹的保障。

在小组赛与联盟赛中，所有队伍都使用亚克力板制作弹仓，并都受到不同程度的损坏，最严重者其弹仓碎片掉落导致卡弹，进而输掉比赛；侧面证明了PC板的正确材料选择。

1.4方案的优点与不足

因为此次比赛的重点倾向于自动化对战，战车上因有激光雷达而导致战车底盘基本不可能有革新性的改变，无人机M100由于添加妙算等硬件自重就有3300g左右，而最高载荷只有4600g左右，因此也缺少设计的空间。能体现设计的地方主要是取弹机构与弹仓设计。

我们的取弹机构吸取效率高，放弹准度极佳，缺点是制作繁琐，拆装麻烦，同时为了减重并便于加工，我们使用1.7mm的亚克力板，必然导致装置易被破环（比如炸机就很危险）。

大面积弹仓的优势是显而易见的，无论是从可靠性，接弹面积还是考虑周全角度出发，并且相信更加考究的设计和连接方式会让其更加完美。同时，其缺点则为不体现机械感，若从强调创新角度出发，则有不足。

2 嵌入式部分

2.1 整体方案

2.1.1地面机器人

1 任务要求

地面机器人需要完成的主要功能包括接弹，机动，瞄准射击三个部分。

地面机器人在战场内巡航、追踪等功能的基础是良好的机动性能。因此，对底盘的控制，通过接收TX1的命令来实现战车的机动，是地面机器人需要实现的第一个重要功能。

由于现有的弹仓较小，且初始弹量较少，所以补兵战车需要修改弹仓以方便接受空中机器人的投弹，并且能在弹量不足的情况下通知主控以调整策略。因此，弹量检测是地面机器人的第二个需求。

当发现目标之后，战车需要能迅速锁定目标，对目标实现准确打击。因此，通过控制云台、拨盘电机、摩擦轮，实现瞄准射击，是地面机器人的第三个重要功能。

2 方案概述

(1) 机动：

战车底盘的四个电机通过CAN和主控通信，主控发送电流信息控制电机转动，电机返回速度位置等信息。因此，通过返回的速度和位置信号，我们可以对底盘进行位置-速度的串级PID闭环控制。

对于上层来说，战车只有x, y两个方向的移动和z方向的转动，而我们实际控制的是四个电机的电流。因此，需要对四个麦轮的转动和战车平移转动进行运动学的正反解。对运动学解算后的数据进行闭环控制，即可实现对战车准确机动的功能。

(2) 弹量检测：

弹量检测是用三个光电开关实现的。一个光电开关装在较高处，两个光电开关装在较低处。高处的光电开关可以用来得到弹量是否充足的信息；低处的两个冗余的光电开关可以得到弹量是否完全用完的准确信息。由于子弹在弹仓中会有振动，所以可能会产生误检测，因此需要对弹量检测进行去抖处理。

(3) 瞄准射击：

摄像头提供的视觉信息，可以得到装甲板在视野中心的偏差距离。结合视觉、码盘和单轴陀螺仪的信息，可以对云台进行闭环控制。从而使枪口能快速准确跟随地方装甲板。在适当时候打开拨盘电机送弹，通过摩擦轮使子弹快速射出，达到瞄准射击的功能。

战车的框图如下：

2.1.2空中机器人抓取机构控制

1 任务要求

当开局时或小车弹量检测到缺弹时，将收到补弹指令。

通过串口和飞机进行通信，接收来自妙算的指令，分别控制涵道的吸取、旋转以及弹仓的开闭。共两个舵机和一个电机。

要求机构轻盈，方便与电源及TX1连接，高效可靠。

2 方案概述

自行绘制电路板，采用STM32F103rct6芯片，实现4路PWM输出、USART通信、12V转5V稳压等功能。

3 方案图示

图2.1 飞机加弹控制单元

自行绘制PCB，带有USART及I2C等多种通信方式，可输出4路PWM，可满足空中机器人的需求。

图2.3 飞机加弹电路板

图2.2 飞机加弹装置

4 软件流程

2.2运动学解算方法

2.2.1麦克纳姆轮逆向运动学公式推导

令[Ω]=[ω1,ω2,ω3,ω4]’，规定车向前移动时每个轮子的转向为其ω的正方向。

[Ω]=(1/r)[R][V]													(1)

假设车身为刚体，在每个麦轮中心则有：

Vxrn=-Yn·ωv

Vyrn= Xn·ωv  													(2)

由①，②可得麦轮n的合速度矢量Vn，记为Vxn、Vyn两个分量。

Vxn=Vx+Vxrn

Vyn=Vy+Vyrn  														(3)

将②带入③可得：

Vxn =Vx -Yn·ωv

Vyn =Vy +Xn·ωv

同时车身速度和麦轮转速之间的关系：

ωn·r = Vxn + Vyn·tan(θn)									(4)

将③带入④得：

ωn·r =(Vx -Yn·ωv) + (Vy+ Xn·ωv)·tan(θn)

ωn =(1/r) { (Vx -Yn·ωv) + (Vy+ Xn·ωv)·tan(θn) }

即：

ωn =(1/r) { (Vx + Vy tanθn + ( Xn·tanθn-Yn)ωv) }

有矩阵[R]：

1           tan(θ1)         X1 tan(θ1) – Y1

1           tan(θ2)         X2 tan(θ2) – Y1

1           tan(θ3)         X3 tan(θ3) – Y1

1           tan(θ4)         X4 tan(θ4) – Y1   			(5)

根据对θn的定义，可以得到θ1、θ3为 -45°,θ2、θ4为 +45°。代入⑤式与①式，有麦轮逆向运动学方程：

ω1 =1/r ( Vx – Vy – Kωv )

ω2 =1/r ( Vx + Vy – Kωv )

ω3 =1/r ( Vx – Vy + Kωv )

ω4 =1/r ( Vx + Vy + Kωv )

此处单位为弧度制。

2.2.2麦克纳姆轮正向运动学公式推导

利用最小二乘法求解矩阵[F]，使得：

[F][Ω](r)=[V]

由逆向运动学方程推导过程有：

[Ω](r)=[R][V]，

化简：

[R]’[Ω] (r)=[R]’[R][V]

(([R]’[R])-1)[R]’[Ω](r) = (([R]’[R])-1)([R][R])[V]

(([R]’[R])-1)[R]’[Ω] (r) = [V]

由此得：[F]= ( ([R]’[R])-1 ) [R]’

带入逆向推导过程中所得[R]即可。

2.3云台与底盘控制方案

云台的Pitch和Yaw是分开控制的，都是用位置-速度串级PID来做控制。底盘的控制用的是单级PID。通过调节控制参数，云台和底盘都能完成基本的运动要求。

底盘只负责TX1接收的命令，因此没有针对底盘做特殊的平滑控制。只是对底盘PID做了一个死区，避免了在目标点附近的抖动。如果要对底盘进行平滑控制，可以考虑对速度信号做一个滑动均值滤波处理。

云台PID是一个很大的问题，在调节串级PID的时候，我们只用了速度内环的P，位置外环的P，I参数，并且要调整外环积分的限幅在一个合适的范围。

2.4串口高效读取

串口数据的接收和发送都放在DMA中完成，这样降低了串口占用CPU的时间。此外，串口的数据帧有时候会发生错误，因此，除了帧头和帧尾的校验外，还加了一个sum位做校验，这样很好地筛选出了错误帧。

以上是我们队串口数据操作的改进。此外，我们没实现的一个想法是：每接到1个字节，就把串口数据放到环形缓冲区中，在环形缓冲区中挑选出正确的数据。

2.5 难点与不足

由于官方提供的嵌入式平台已具备基本的功能，因此我们需要的仅是在现有平台上做优化。总结嵌入式方面的难点有以下几点：

(1) 云台的控制需要快速准确，因此云台的PID需要调节控制参数到一套较理想的值。

(2) 战车在比赛中会遇到各种意外情况，因此需要对战车的各个细节做优化，被袭击后的反应、搜索目标、快速锁定等。种种情况需要在调试测试中不断优化，占较大工作量。

(3) 扭动打击和平移打击目标时如何保证云台较好跟随目标，如何消除运动对云台产生的扰动。目标移动时，如何做预测使得打击能跟上目标的移动。

本组嵌入式方面工作的主要不足在于：云台控制没有做得很好，导致打击动态目标的准确率较打击静态目标的准确率低不少。此外，在射击时，云台的抖动没有得到很好的抑制。

3 算法部分

3.1 开发环境介绍

3.1.1 硬件环境

小车上使用TX1作为计算设备，传感器包括激光雷达，单目摄像头，陀螺仪。TX1作为上位机，跑ROS系统，负责策略，导航与路径规划，目标识别等任务。

小车搭载一块STM32的主控板，负责云台，底盘电机以及摩擦轮的控制。

飞机上使用大疆的妙算（TK1）作为飞机的计算设备，传感器包括Guidance（双目摄像头，超声波传感器），一个单目相机。妙算上跑ROS系统，负责飞行任务逻辑策略，目标识别等任务。搭载一块（什么样的板子）。负责舵机，风机控制（开关舱门，吸取子弹）。

小车部分，坐标系如图所示：

小车正方向为X坐标系，小车坐标系为右手坐标系。激光雷达坐标系方向与小车坐标系方向一致。

飞机坐标系：

/**************************示意图***************************/

/*使用了哪些计算设备、传感器；*/

/*整个系统的坐标系、硬件框架。*/

3.1.2 算法环境

/*如果需要自己搭建的，详细的描述一下环境搭建的过程，或者指明网上可参考的链接。如果自己在搭建的过程中遇到较大的坑，详细记录解决办法。

使用了哪些第三方库函数。*/

根据第二阶段比赛任务需求，小车需要完成全场巡逻发现目标并打击目标的任务。飞机需要完成装弹任务，有余力的话再进行侦察任务。根据这两个大的任务需求，需要自己搭建算法环境。

由于本次夏令营中采用ROS作为机器人的操作系统，因此通信任务被减轻，小车中多结点通信通过订阅和发布topic实现。系统搭建的过程主要包括TX1镜像烧录。以及ros包（package）的配置。

- 烧录系统：

TX1镜像烧录遇到主要问题是不熟悉烧录步骤，在官方给出镜像后，并不知道具体的操作流程，网上查找资料也很少，一开始的时候，拿到官方镜像，但是找不到烧录的那一条bash文件在哪。在网上查找资料后（http://www.jetsonhacks.com/）发现是需要下载JetPack这个软件的，烧录过程在拿到JetPack之后，就很简单了。

总结下烧录系统过程：

- 去Nvidia官网下载JetPack，下载好JetPack之后，将TX1进入recovery模式，在JetPack中按照指南一步步下载好所有文件，在最后一步完成之前，进入64_TX1文件夹。如上图所示。

- 在当前文件夹，按照http://elinux.org/Jetson/TX1_Cloning给的步骤一步步来，即可刷入TX1的系统 。

2. 算法环境搭建

算法环境主要包括openCV，aruco的ROS包，以及ROS环境。OpenCV是ROS下自带的库，aruco是第一阶段要使用的一个二维码识别的库。

由于第一阶段比赛需要识别二维码，二维码识别用到比较多的库有aprilTag和aruco，第一阶段前期打算使用aprilTag，但发现在TX1上aprilTag只能跑5帧左右。不能适用于比赛环境。因此第一阶段中我们寻找aprilTag的替换方案。最后是找到了aruco二维码识别库，但是aruco二维码只有2.0版本才能自己添加库支持aprilTag。因此我们在网上找到aruco2.0版本的包（https://github.com/joselusl/aruco_eye），并适配到当前的ROS环境下（auto_car）。二维码的坑主要是第一阶段比赛想尽快做出来，好节省时间给第二阶段做准备，而且如果二维码能找到能使用的库函数的话就可以用在飞机和小车对接加弹上，这样会节省一些时间。

3.2 整体技术方案概述

3.2.1技术方案介绍

涉及到的相关技术背景、算法等进行描述。

- 第一阶段：

第一阶段技术方案为，小车定点跑点，终点区域附近打开相机节点，小车识别二维码并发现目标，导航到目标并原路返回。

实现方法上我们采用auto_car下sendGoal函数发送目标位置，开启导航，在到达倒数第一个二维码的位置时，发布一个话题，二维码识别程序（aruco_eye）订阅话题，打开相机识别二维码。pub出二维码坐标，小车拿到二维码相对坐标后修正为全局坐标，发送给目标位置，开启导航，导航到最终点并原路返回。

需要的算法：二维码识别。

- 第二阶段

第二阶段技术方案为：小车在我方区域巡逻，相机检测敌方装甲板位置坐标，如果敌方距离小于4.5米，则开启自动射击模式，底盘和云台不随动。如果敌方距离大于4.5米，则进入跟随模式，小车计算出敌方相对目前位置的坐标，转换成全局坐标后发送目标位置，开启导航。

飞机任务是在起始阶段，给小车补单，小车如果检测没有弹药后，回到启动区重新加弹。
	需要的算法：装甲板识别，停机坪识别，二维码识别，飞机pid控制

3.2.2算法任务需求分析

1. 导航算法

在明确技术方案后，我们总结了下算法上的任务需求。首先是导航算法，小车上主要是用ROS下move_base包做定位导航。飞机上结合Guidance使用DJI的SDK做自动飞行任务控制。

- 视觉算法

第一阶段视觉算法主要任务是二维码识别。第二阶段视觉算法任务是停机坪识别，以及装甲板识别。

3.3 整体框架设计

/*从要实现的功能出发，详细描述算法的整体设计架构，需要附图说明。*

算法任务需求如图所示：

对于每一个独立的任务，都是很核心的部分，这些部分都是整个小车飞机系统的基础部件。小车逻辑如下所示：

在camera中断中处理相机发送的目标位置信息，传给stm32做云台和底盘运动控制。在BloodStatus中断中处理血量信息（掉血速度），如果掉血速度超过设定值，则小车撤退回隐藏点。在BulletStatus中断中处理弹仓信息，如果没有子弹了，则自动导航回加弹点，并pub出加弹的话题给飞机，飞机接受消息，去加弹点加弹。

飞机整体逻辑框架如图所示：

飞机主要有两个模式，一个是取弹模式，一个是装弹模式。取单模式中主要根据相机返回的目标位置坐标，用到Guidance进行定点导航飞行。取弹模式下，停机坪为目标位置，装弹模式下，小车为目标位置。两个模式下都使用到视觉算法，一个任务是停机坪中心位置识别。第二个任务是小车上二维码识别。

3.4 算法功能模块说明

算法功能尽可能的模块化，使得整个系统做到高内聚，低耦合，提高系统的稳定性以及可维护性。这一章尽可能的有详细的算法流程图说明。

3.4.1定位算法

我们用了基于激光雷达收集到观测数据的amcl自适应蒙特卡洛定位包来进行定位

缺点：

全局定位失效以及机器人被绑架：

当机器人撞墙了或者打滑严重的时候容易定位失效或者每次打开的时候如果初始坐标设得不对机器人就会被绑架，需要重新定位

激光雷达的互相干扰导致定位不准确

当多台具有激光雷达的机器人在旁边的时候可能会互相干扰，造成定位的不准确或者是失效。

备选方案：robot_pose_ekf包基于uwb定位，此方案可以解决全局定位失效，机器人绑架以及激光雷达互相干扰的影响。但定位不如amcl准确。

3.4.1导航算法

全局路径规划（global planner）：
move_base中的navfn通过Dijkstra最优路径的算法，计算costmap上的最小花费路径，作为机器人的全局路线。

本地实时规划（local planner）：

本地的实时规划是利用base_local_planner包实现的。该包使用dwa算法计算机器人每个周期内应该行驶的速度和角度（dx，dy，dtheta velocities）。

Dijkstra算法跟其他算法来比较，缺点是计算量大，效率低。

3.4.2跟踪射击

跟踪射击任务是检测目标装甲板的距离和像素坐标，返回给底层像素坐标和距离信息。底层根据像素坐标转换为角度信息控制云台，并根据距离信息补偿pitch角度。完成射击任务。上层算法这部分主要是装甲板识别，过程如下所示：

装甲板识别主要是参考官方论坛上给出的装甲板识别算法，但官方算法是在qt环境下，没有集成到ros下，在阅读和了解源码后，自行将ArmorDetector类写入目前的ROS视觉包vision_unit中，并保留了原代码中的预测部分。因为组内视觉组人有限，我们当时决定算法尽量能用现成的，但第一阶段过后，由于官方给出装甲板需要贴纸。于是在现有的源码上进行修改，修改左右灯条中心矩形区域的判定阈值条件。

对跟踪射击任务来讲，上层视觉算法需要给定目标的像素位置，而且不能发生误识别的问题，如果误识别发生，给底层的像素值将会跳动特别大，影响云台跟踪效果。对于现有的源码，误识别问题并不能很好的避免，我们在现有源码的矩形区域删选上加入一个分类器，通过SVM训练正样本和负样本，在检测时，将矩形区域扔到分类器中，排除误识别区域。

分类器采用SVM，训练样本分别是不同距离（远近）不同角度下测得正样本（带数字的装甲板）和负样本（黑色区域）。特征采用图像矩（Hu矩）。训练后得到分类器。

采用Hu矩是因为Hu矩具有旋转和缩放不变性，训练后当天晚上做实验，误识别比加入分类器前好很多，但是隔天测试时候发现误识别还是有存在，分析原因认为是光照的影响。因为图像矩对灰度值敏感。然后我们采用HoG特征，重新训练样本，做实验发现仍有误识别，推测是训练样本太少，不能涵盖各种情况下正样本，以及负样本。最终比赛阶段没有加入分类器，只是靠修改阈值条件使得误识别率在一定距离内比较小。

第二个问题是跟踪，装甲板在每一帧如果被识别到后，这种情况下跟踪没有丢失目标。如果在某几帧内连续丢失目标，则扩大搜索区域，直到搜索区域超出全图范围。则返回到全图进行搜索。这样的话在跟踪的时候，图像计算量会大大减小。

第三个问题是预测，因为相机只有30帧，如果帧与帧之间物体运动速度特别快，整个控制系统的延时不能满足跟踪需求。因此需要结合陀螺仪返回的pitch角和yaw角信息做一个预测。官方给的源码中，目前只对图像连续5帧的数据进行预测，该预测对控制系统预测并没有很多帮助。但如果出现丢帧情况，该帧的目标数据能通过历史帧的图像像素坐标进行二次拟合得到修正。我们在比赛的代码中加入官方给的预测方法，但我们只预测1帧的数据，该方法会减少掉帧对控制系统的影响。但由于大部分时间花费在调参数以及嵌入式pid调节上，最后预测没有做出来。

3.4.3飞机视觉

飞机视觉算法分两个部分：第一个是停机坪，第二个是与小车对接部分。由于第一阶段比赛使用了aruco的库，可以达到30帧，我们在第二阶段继续使用aruco作为对接部分的二维码识别算法。

停机坪检测：

飞机从停机坪起飞，飞向二维码的位置，给小车补弹，补弹结束后返回停机坪。停机坪的图像和最终检测结果如下所示：

识别算法逻辑如下：

该算法最重要的部分在于圆轮廓，如果二值化图圆轮廓不清晰，则后面将很难提取圆心。于是我们采用了hsv空间分割，得到高低阈值为Scalar(16,0,104), Scalar(157,140,240)，该阈值对红蓝色都能有效分割。因为停机坪表面比较完整，圆形轮廓比较清晰，所以采取了提取圆心和半径的做法。得到圆心像素半径可以根据焦距和实际半径粗略估计当前位置的高度，用于飞机降落控制。

二维码主要用到了aruco这个库，由于第一阶段在TX1上使用apriltag，发现其算法耗时很长，由于apriltag进行了聚类操作，其算法结构很难再修改，于是我们开始寻找其他解决方案，aruco库在16年左右发布了2.0版本，即支持多种库，其中包括apriltag的库，我们在github上找到一个ros package把aruco封装好了，实际测试发现在妙算上有30帧左右，查阅论文，发现他采用了金字塔来提取二维码ROI，效果很好，于是我们把这个包用在了飞机识别小车装弹的任务中。

3.4.4飞机逻辑

飞机逻辑主要由装弹，投弹两个模式，如下图所示：

取弹模式下，首先给串口发指令，控制风机旋转，吸取子弹。吸弹结束后，飞机起飞到一定高度，向小车方向前进，前进到小车位置附近，通过识别二维码，读取小车和飞机之间的位置信息，飞机根据此位置信息控制当前高度和水平位置。当飞机姿态稳定后，放下子弹，完成投弹模式。飞机飞回启动区，保持一定高度，识别圆心位置坐标控制飞机降落到停机坪。

3.4.5小车逻辑

小车逻辑主要在原有的三个模式中加入两个模式，一个是逃离（moveback）模式，一个是（LoadBullet）补弹模式。这两个模式都是靠中断触发，一个是掉血速度判定，一个是弹仓为空判定。

实际比赛中，由于出现各种各样的问题，导致小车逻辑没有实际测试。第一阶段比赛单靠三个模式进行比赛，后期3v3比赛时忙于调试小车上视觉算法模块。导致小车逻辑只完成上位机代码部分。

逃离模式是在与对方交火，或者被对方打中，而没有看到对方的情况下触发。这时候读取被打击的装甲板id，由小车目前姿态解算出小车装甲板朝向。在初始状态下，场内随机分布了很多个逃离点（加血点）。在被打击后，根据被打击装甲板朝向，选择一个与被打击方向相反的方向，沿该方向搜索，搜索得到一个距离最近的逃离点位置。一般逃离点设置在视野范围好，但容易隐藏装甲板的位置

还有一个是弹仓检测中断，这个中断优先级最高，如果检测到弹仓没有子弹，首先任务是回到基地，进行补弹。

如上图所示，小车在被打击（掉血速度很快）而没有看到对方状态下，这时候应该选择回加血点，或者设定好的逃离点，等待机会反击。

3.4.6 多兵策略

3.5测试结果

测试结果可以参考文档中相关视频

3.6 可优化方案

夏令营时间有限，在方案实施的过程中，不断积累，可能会产生新的想法，对现有系统有没有可以优化的方案，有的话尽可能的描述出来。

首先整体框架方面，小车逻辑还有待完善部分，导航算法方面，例如跟随目标的算法，也需要改进。其次，视觉算法方面，小车装甲板识别可以寻找更鲁棒性的分类算法，排除误识别的装甲板，而且可以根据云台pitch轴和yaw轴做一个预测。跟踪射击方面是有很多的改进空间。例如我们可以用前左右三个相机，左右相机用广角长焦距相机，中间相机用长焦距相机，这样的话视野范围就很大，在一个相机丢失目标后，还有两个相机能找回目标，旋转底盘使得目标回到视野范围内。而且本次比赛中，很多队伍都使用了长焦镜头，这样可以看到更远的距离。我们在1v1的比赛阶段根本没考虑这个问题，算法上再优化，射程最大也只有4.5米。所以硬件的选型也是很重要的一个因素。

4 夏令营感想、总结

夏令营改进意见：

- 重要事情和通知使用内部开发沟通软件进行发布，或建立专门微信“通知及文件上传专用群”，该群禁止所有人发言，只发布重要信息，确保每一条消息都不会埋没在对话中。因对话过多而造成的重要消息被顶走已发生多次并严重影响信息的获取及时性。

- 比赛规则必须严谨并严格执行，但也必须通人性。本次夏令营比赛中由于规则更改频繁，糟糕的乃至严重的影响其比赛公平性以及所有程序编写，机械制作。规则可以更新和更改，但需发布通知（参考第一条）以及更新规则手册。比赛规则需注明大多数细节会出现的情况（如装甲脱落并影响另一方进攻该如何判罚，故意通信操作手该如何判罚，竞速赛采用更精准的计时方式等）。无严谨则无比赛。

- 更多的在意营员的心理活动并人性化的设计夏令营的氛围，风格。（如不应鼓励熬夜）

- 夏令营需高度重视安全问题，所有车床以及加工工具应需佩戴安全眼镜，戴手套，穿不露脚趾的鞋进行操作，不佩戴首饰项链，否则应该拒绝其对车床或电力工具的使用权。所有战车飞机不因有尖角，尖利螺丝头露出，若有则应进行包扎或遮挡。同时场地区域周围有松动的地毯或者容易滑倒处因及时处理。以及更多的安全实施项。同时加强所有工作人员和营员的安全意识。

RoboMaster大赛组委会

邮箱：robomaster@dji.com

官方论坛：http://bbs.robomaster.com

官方网站：http://www.robomasters.com

电话：075536383255（周一至周五10:00-19:00）

地址：广东省深圳市南山区西丽镇茶光路1089号集成电路设计应用产业园2楼202

微信                                          微博

ROBOMASTERTM 是大疆创新的商标。

Copyright © 2017 大疆创新 版权所有